HT的配置

在openmpi中添加ht模块主要有以下几个步骤：

1：按照如下顺序检查autotools的版本号

shell$ m4  –version

shell$ autoconf  –version

shell$ automake  --version

shell$ libtoolize  --version

并根据gnu的发布版本（http://ftp.gnu.org/gnu/），更新以上工具到最新版本。

2：在~/ompi/mca/btl/目录下添加ht目录，并在目录下建立如下的配置文件：configure.m4,configure.params,Makefile.in,Makefile.am，其中每个配置文件中重要的配置如下所示：

configure.m4:

<code-snip>

AC_DEFUN([MCA_btl_ht_CONFIG],[

OMPI_CHECK_HT([btl_ht])

AC_CHECK_TYPES([struct sockaddr_in],

[$1],

[$2],

[AC_INCLUDES_DEFAULT

#ifdef HAVE_NETINET_IN_H

#include <netinet/in.h>

#endif])

])dnl

</code-snip>

主要是控制HT模块的配置，通过和SM相似的方式，每次都固定的加入HT模块

configure.params:

主要是是指定生产的配置文件名

<code-snip>

PARAM_CONFIG_FILES=”Makefile”

</code-snip>

Makefile.in

1):对一些配置文件路径进行配置

<code-snip>

VPATH = @srcdir@

pkgdatadir = $(datadir)/@PACKAGE@

pkgincludedir = $(includedir)/@PACKAGE@

pkglibdir = $(libdir)/@PACKAGE@

pkglibexecdir = $(libexecdir)/@PACKAGE@

am__cd = CDPATH="$${ZSH_VERSION+.}$(PATH_SEPARATOR)" && cd

install_sh_DATA = $(install_sh) -c -m 644

install_sh_PROGRAM = $(install_sh) -c

install_sh_SCRIPT = $(install_sh) -c

INSTALL_HEADER = $(INSTALL_DATA)

transform = $(program_transform_name)

NORMAL_INSTALL = :

PRE_INSTALL = :

POST_INSTALL = :

NORMAL_UNINSTALL = :

PRE_UNINSTALL = :

POST_UNINSTALL = :

build_triplet = @build@

host_triplet = @host@

subdir = ompi/mca/btl/ht

DIST_COMMON = $(srcdir)/Makefile.am $(srcdir)/Makefile.in

ACLOCAL_M4 = $(top_srcdir)/aclocal.m4

am__aclocal_m4_deps = $(top_srcdir)/config/c_get_alignment.m4 \

$(top_srcdir)/config/ompi_check_ht.m4 \

</code-snip>

2):对编译后的库进行配置

<code-snip>

# Make the output library in this directory, and name it either

# mca_<type>_<name>.la (for DSO builds) or libmca_<type>_<name>.la

# (for static builds).

@OMPI_BUILD_btl_ht_DSO_TRUE@component_noinst =

@OMPI_BUILD_btl_ht_DSO_FALSE@component_install =

@OMPI_BUILD_btl_ht_DSO_TRUE@component_install = mca_btl_ht.la

</code-snip>

Makefile.am

1):主要包含对一些重要变量的设置如下：

<code-snip>

ht_sources = \

btl_ht.c \

btl_ht.h \

btl_ht_component.c \

btl_ht_endpoint.c \

btl_ht_endpoint.h \

btl_ht_frag.c \

btl_ht_frag.h \

btl_ht_proc.c \

btl_ht_proc.h

</code-snip>

2):对HT模块编译方式的选择，是采用静态库还是动态库。

<code-snip>

if OMPI_BUILD_btl_ht_DSO

component_noinst =

component_install = mca_btl_ht.la

else

component_noinst = libmca_btl_ht.la

component_install =

endif

</code-snip>

5：在~/ompi/mca/btl/ht/目录下包含的文件有：

btl_ht.c

btl_ht.h

btl_ht_component.c

btl_ht_endpoint.c

btl_ht_endpoint.h

btl_ht_frag.c

btl_ht_frag.h

btl_ht_proc.c

btl_ht_proc.h

6：在~/ompi/mca/common/ht/目录下包含的文件有

common_ht_mmap.c

common_ht_mmap.h

7：在~/ompi/mca/mpool/ht/目录下包含的文件有

mca_ht_component.c

mca_ht_module.c

mpool_ht.h

8：在主目录下~/下执行./autogen.sh，来生成配置文件configure.

如果遇到问题，请回到第一步，检查相应文件的版本号。接着检查主机上的GCC版本和g++版本是否是太低（<4.2）。如还有问题，可在邮件列表中提出: mailto:devel@open-mpi.org

9：执行./configure –prefix=<directory> --enable-debug文件以生成Makefile

10：执行make;make install.安装完成。

HT模块的主要框架

Ht的实现主要是在btl架构（framework）下，添加一个通用的组件（component）,在这个组件中，主要有如下重要的函数和数据结构。

1：Ht模块的各个文件说明。

btl_ht.c 包含主要的HT相关的函数如：

与组件相关的函数：

mca_btl_ht_add_procs(),

mca_btl_ht_del_procs(),

mca_btl_ht_finalize(),

与segment相关的函数：

mca_btl_alloc(),

mca_btl_ht_free()

与发送和接收相关的函数：

mca_btl_ht_prepare_src()

mca_btl_ht_prepare_dst()

mca_btl_ht_send()

mca_btl_ht_sendi()

和事件相关的函数：

mca_btl_ht_ft_event()

btl_ht_component.c中实现的主要函数如下：

HT组件的的打开和初始化：

mca_btl_ht_component_open()

mca_btl_ht_component_close()

mca_btl_ht_component_init()

btl_ht_frag.c中实现的主要函数如下：

不同发送片段的构造和初始化：

mca_btl_ht_frag_constructor()

mca_btl_ht_frag_eager_constrctor()

主要的数据结构说明：

struct  mca_btl_ht_component_t{

mca_btl_base_component_2_0_0_t  super;  /**<基类BTL框架*/

int  free_list_num;					/**<初始化空闲链表的大小*/

int  free_list_max;						/**<空闲链表最大允许大小*/

int  free_list_inc;						/**<空闲链表每次增长单位*/

opal_mutex_t  ht_lock;

ompi_free_list_t  ht_frags_eager;		/**<ht第一累空闲链表*/

ompi_free_list_t  ht_frags_send;			/**<ht第二累空闲链表*/

ompi_free_list_t  ht_frags_rdma;			/**<ht第二类空闲链表*/

}

mca_btl_base_module_t mca_btl_ht={

&mca_btl_ht_component.super,

0, /*btl_eager_limit*/

0,/*btl_rndv_eager_limit*/

0,/*btl_max_send_size*/

0,/*btl_rdma_pipeline_send_length*/

0,/*btl_min_rdma_pipeline_size*/

0,/*btl_exclusivity*/

0,/*btl_latency*/

0,/*btl_bandwidth*/

0,/*btl_flags*/

mca_btl_ht_add_procs,

mca_btl_ht_del_procs,

NULL,

mca_btl_ht_finalize,

mca_btl_ht_alloc,

mca_btl_ht_free,

mca_btl_ht_prepare_src,

mca_btl_ht_prepare_dst,

mca_btl_ht_send,

NULL,/*send immediate*/

mca_btl_ht_rdma /*put*/

mca_btl_ht_rdma/*get*/

mca_btl_base_dump,

NULL,/*mpool*/

NULL/*register error cb*/

mca_btl_ht_ft_event

};

基于HT的OpenMPI使用

基于HT的OpenMPI使用如下：

1：首先通过配置文件安装OpenMPI

./configure --enable-debug --prefix=<path> --enable-contrib-no-build=vt

2：安装后指定动态链接库位置。

$LD_LIBRARY_PATH=<path>

3：运行写好的测试程序，如下图示：